OPIS TECHNICZNY

- DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ   NA PRACE REMONTOWE NA TERENIE OŚRODKA SZKOLENIOWO-REKREACYJNEGO PROKURATURY OKRĘGOWEJ W NIESULICACH

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia są roboty remontowe domków letniskowych,  budynków i obiektów  rekreacyjnych, infrastruktury  oraz uzupełnienie o obiekty i instalacje niezbędne do prawidłowego  i bezpiecznego funkcjonowania ośrodka szkoleniowo-rekreacyjnego, jak również realizacja zaleceń przeglądów okresowych.

2.PODSTAWA OPRACOWNIA

- Uzgodnienia z inwestorem co do zakresu , technologii i standardu wykonania robót,

- Pomiary i wizja lokalna w obiekcie,

- Ceny jednostkowe robót podstawowych z powszechnie stosowanych aktualnych publikacji SEKOCENBUD za IV kw. 2020r.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego ( Dz.U. nr 130 poz.1389).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie-(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z późn. zmianami).

3.ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

3.1. Podstawa wyliczenia ilości robót.

Podstawą wyliczenia ilości robót  są pomiary z natury dokonane w terenie oraz sporządzone rysunki poglądowe.

3.2. Podstawy ustalenia nakładów rzeczowych.

Podstawy ustalenia nakładów rzeczowych stanowią  katalogi nakładów rzeczowych i analiza indywidualna.

3.3. Podstawa ustalenia cen czynników produkcji

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i postaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego ( Dz.U. nr 130 poz.1389).

Ceny nie ujęte w informatorach przyjęto wg informacji producenta lub hurtowni.

Kosztorys sporządzono metodą szczegółową z wyliczeniem w poz. kosztorysowych cen jednostkowych brutto bez VAT.

3.4. Zastosowane stawki i narzuty

Dla robót budowlanych :

- Stawka roboczogodziny netto		-   20,37 zł/r-g

- Koszty pośredni ( od R+S )		-    66,1 %

- Zysk ( od R+M+S+Kp )			-    10,9 %

- Koszty zakupu (od M)			-         3 %

4.OPIS TECHNICZNY ZAKRESU ROBÓT

  - ROBOTY BUDOWLANE

- Skucie posadzki ceramicznej i warstwy wyrównawczej w pokojach domku „Marta” oraz cokolików w 7 domkach + w domku dla niepełnosprawnych,

- Wykonanie pocienionej do ~4 warstwy wyrównawczej w domku „Marta”

- Wykonanie warstwy szczepnej z kwarcem np. Eco Prim Grip na istniejących posadzkach ceramicznych pod ułożenie mat grzewczych w 6 domkach oraz w domku dla niepełnosprawnych (poza Martą),

- Wykonanie posadzek i cokolików z płytek np. Hard Rock Red 33x33 Stargres lub porównywalnych  układanych w karo na zatopionych  matach grzejnych w 8 domkach letniskowych,

- Przygotowanie do malowania ze skasowaniem zacieków oraz malowanie konserwacyjne 7 domków  letniskowych i świetlicy, wykonanych w technologii tradycyjnej, farbami emulsyjnymi akrylowymi,

- Malowanie konserwacyjne ścian zewnętrznych elewacji 7 domków  letniskowych i świetlicy, wykończonych tynkami szlachetnymi typy „baranek” w technologii lekko-mokrej ze zmyciem ciśnieniowym, gruntowaniem i malowaniem farbami siliksanowymi przy użyciu materiałów jednej technologii (jednego producenta} np. FAST  Si-Si,

- Odtworzenie tynku kamyczkowego (nałożenie dodatkowej warstwy na całych powierzchniach) na cokołach 7 domków  letniskowych, świetlicy, betonowych płytach fundamentowych  altany, recepcji, domku dla dzieci oraz nadbudowy studni głębinowej z kręgu betonowego, ze zmyciem ciśnieniowym, uzupełnieniem ubytków, gruntowaniem i nałożeniem warstwy tynku kamyczkowego przy użyciu materiałów jednej technologii (jednego producenta} np. FAST  Granit MINI,

- Montaż obróbek blacharskich okapów, rynien # 100 i rur spustowych #80 zakończonych „żygaczami”

- Malowanie elementów drewnianych obudów i podcieni domków letniskowych, drewnianych elementów zewnętrznych recepcji, wszystkich elementów konstrukcji, poszycia i wyposażenia altany lakierobejcą, np. lazurą ochronną V33 w kolorze istniejących powłok ochronnych,

- Wykonanie wokół domków letniskowych, budynku recepcji, rowerowni i altany opasek z kostki betonowej 20*10 gr. 6 cm w kolorze ceglastym szer, 40 cm + obrzeża,

- Likwidacja jednej kabiny wc w świetlicy pod projektowany natrysk,  polegająca na likwidacji drzwi, rozbiórce ścianki przedniej, wymianie okładzin ściennych i podłogowych oraz wykonanie sufitu podwieszanego  w przestrzeni likwidowanego wc i częściowo w przedsionku wg załączonego rysunku wykonawczego,

- Skucie i uzupełnienie z przygotowaniem powierzchni odparzonych okładzin ceramicznych przed kabiną  wc w świetlicy,

- W domku letniskowym dla niepełnosprawnych  „Wanda” skucie posadzki i warstwy wyrównawczej pod natrysk bezprogowy , wylanie warstwy spadkowej pod nieckę natrysku  oraz ułożenie posadzki ceramicznej,

- Wymiana grilla w altanie na nowy -gotowy wyrób  z prefabrykowanego uszlachetnionego betonu barwionego w masie z płytą z granulowanego marmuru o zwiększonej odporności na wysokie temperatury ( zał. nr 2),

- Demontaż-likwidacja domku dla dzieci, malowanie konserwacyjne farbą olejną ogrodzenia w istniejących kolorach oraz płyty betonowej farbą akrylowo-poliuretanową w kolorze zielonym,

- Demontaż istniejących i ułożenie w szerszym zakresie nowych chodników z płyt betonowych ażurowych 60*40 cm na warstwie filtracyjnej i podsypce piaskowej z wypełnieniem ażuru miałem kamiennym w zakresie określonym w załączniku graficznym nr 1,

- Wykonanie opaski wokół studni głębinowej o szer. 1,0 m z kostki granitowej  o wysokości 10*10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,

- Wymiana  ponadwymiarowej bramki  zasiek na odpady na bramkę o wysokości 1,50 m, szerokości skrzydła 0,9 m, z paneli 2D #6*5*6 z ramą z profilu zamkniętego 40*40 cynkowana i malowana proszkowo  z montażem-zamknięcie na kłódkę,

- Ciśnieniowe oczyszczenie dachu zasiek z płyt poliuretanowych, malowanie konserwacyjne konstrukcji zadaszenia oraz tynków ścianek zasiek,

- Uzupełnienie murków oporowych schodów terenowych z kostki granitowej szarej 15/17  na zaprawie cementowej ze spoinowaniem z rozbiórką istniejących ceglanych,

- Wymiana obramowania studni odwodnieniowej z cegły pełnej na opaskę z kostki granitowej szarej 15/17 na zaprawie cementowej ze spoinowaniem,

- Wymiana istniejącego ogrodzenia z siatki plecionej na słupkach żelbetowych wzdłuż drogi dojazdowej do ośrodka, na panelowe cynkowane i powlekane PCV  3D #4 mm H=173 z osadzeniem słupków w odstępach 2.50 m z płytami cokołowymi gładkimi 2500*250*40 mm, ręcznym karczowaniem i oczyszczeniem krzaków w linii ogrodzenia oraz profilowaniem gruntu pod schodkowe osadzenie cokołów w zakresie ujętym w zał. graficznym nr 1,

- Wymiana ogrodzenie z siatki plecionej ślimakowej ocynkowanej + PCV  wysokości 1.50  m z pozostawieniem istniejących   słupków stalowych z ręcznym karczowaniem i oczyszczeniem krzaków w linii ogrodzenia, prostowaniem części słupków i ich malowaniem w zakresie ujętym w zał. graficznym nr 1,

- Wymiana bramy z siatki plecionej na nową o szer. 4,0 m o szerokości skrzydeł 2*1.95m z paneli 2D #6*5*6 wys. 190 cm   z ramą z profilu zamkniętego 40*40*4 cynkowana i malowana proszkowo  na gotowych słupkach,

- Wymiana bramki z siatki plecionej  na nową  o wysokości 1,90 m, szerokości skrzydła 1.0 m z paneli 2D #6*5*6, wys. 150 cm  z ramą z profilu zamkniętego 40*40*4 cynkowanego i malowanego proszkowo  na gotowych słupkach.

  - ROBOTY SANITARNE

    - W domkach letniskowych oraz świetlicy wymiana  armatury sanitarnej tj. baterii umywalkowych, zlewozmywakowych oraz natryskowych  jednouchwytowych, zaworów  kątowych pod umywalkami, zlewozmywakami wraz z wężykami w oplocie metalowym,

    - W domkach letniskowych z wyjątkiem z wyjątkiem domku dla niepełnosprawnych  Wanda, wymiana brodzików i kabin PCV na zestawy natryskowe kwadratowe PCV 90*90 z kabinami ze szkła szronionego,

    - W domku dla niepełnosprawnych Wanda demontaż brodzika, kabiny PCV i umywalki,

    - W świetlicy w uprzednio przygotowanym pomieszczeniu montaż  zestawu natryskowe kwadratowe PCV 90*90 z kabiną ze szkła szronionego,

    - W domku letniskowym dla niepełnosprawnych  „Wanda” demontaż istniejącego brodzika natryskowego wraz z podejściem odpływowym a po wylaniu podbudowy betonowej pod brodzik ceramiczny na poziomie posadzki z progiem odrzucającym wys. 5 mm,  montaż odpływu liniowego ze stali nierdzewnej długości 1200 mm wraz z syfonem i podejściem odpływowym,

    - W domku jw. montaz nowej umywalki dla niepełnosprawnych z syfonem podtynkowych chromowanym i odprowadzeniem  rurą PVC #50 do wymienianego podejścia do wc na stelażu -trójnika 110x50/45,

    - W domku jw. montaż uchwytów stałych i uchylnych przy wc i umywalce oraz uchwytu kątowego prysznicowego fi 32 w przestrzeni brodziku – wszystkie ze stali nierdzewnej ,

    - W budynku świetlicy wykonanie wentylacji wywiewnej kabiny wc, natrysku i przedsionka w przestrzeni sufitu podwieszanego  z wyprowadzeniem ponad dach poprzez istniejący wywietrzak dachowy cylindryczny o średnicy 110 mm, włączenie zamontowanych wentylatorów łazienkowych sufitowych ze zwłoką 5 min. do istniejącej instalacji elektrycznej  oświetleniowej oraz uzupełnienie w niezbędnym zakresie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej i tynków  wewnętrznych w otoczeniu przekuć,

    - W domku letniskowym ”Małgosia”  wymiana podejścia odprowadzenia wody deszczowej z połaci dachu z rur i kształtek PCV,

    - W domku letniskowym „Kasia” wymiana drzwiczek maskujących dostęp do zaworów odcinających,

    - W domku letniskowym „Beata” wymiana sedesu ustępowego,

    - W obudowie studni głębinowej usunięcie  ziemi poniżej rury ochronnej około 30 cm i wybetonowanie posadzki z zagłębieniem odwadniającym,

    - Wymiana istniejącego stanowiska gospodarczego ze zlewem na stół ze zlewem i półką ze stali nierdzewnej o wymiarach 900 x 600 x 850 z podłączeniem do kanalizacji oraz wykonaniem i osadzeniem konstrukcji wsporczej do umocowania węża ogrodowego  na bębnie,

    - Uporządkowanie terenu poprzez wycięcie zakrzaczeń, samosiejek drzew i traw przy bezodpływowych zbiornikach ścieków.

  - ROBOTY ELEKTRYCZNE

- Wykonanie ogrzewania podłogowego z elektrycznych mat grzejnych o mocy 2*1200W z programowalnymi termostatami w pokojach 7 domków letniskowych oraz w domku dla niepełnosprawnych o mocy 900W i 1050W łącznie z łazienką z odrębną dla niej matą grzejną o mocy 525W i programatorem w miejscu istniejącego gniazda 230V-patrz zał. nr 8 i 9 ,

- Wykonanie    w 8 domkach obwodów od TB do puszek fi 60 przewodem YDY pżo 3x 2,5mm2 p/t do zasilania regulatorów temperatury – patrz zał. nr 8 i 9 .

- W TB 8 domków zabudowa wyłączników nadmiarowo-prądowych o charakterystyce S 301 B16A do zasilania regulatora temperatury,

- W łazienkach 7 domków letniskowych  zamontowanie grzejników łazienkowych z pałąkami na ręczniki     np. GH200 o mocy 2000W firmy Tesy  i zasilenie  z istniejących gniazda wtykowych,

- Wykonanie w bud. świetlicy  instalacji siłowej YDYp 5*6 mm2 z istniejącej tablicy bezpiecznikowej  do podgrzewacza przepływowego 400V 18kW, zaprojektowanego do instalacji w przyległym do natrysku pom. wc wg. rys. wykonawczego-zał. nr 10,

- Zabudowanie wyłącznika nadmiarowo-prądowego trójfazowego o charakterystyce zwłocznej S 303 B 32A ( do zabezpieczenia PPW-18kW ) w miejsce istniejącego zabezpieczenia( istniejące zabezpieczenie zdemontować)

- Wykonanie w bud. świetlicy wypustu oświetleniowego dla oświetlenia przestrzeni natrysku z montażem oprawy ledowej -plafonu łazienkowego 1*LED 12V/230V IP65,

- Wykonanie w bud. świetlicy ogrzewania elektrycznego konwektorowego 
4 grzejnikami np. model F 125 o mocy 1000W firmy Atlanic o mocy 2000W każdy, zasilanych z istniejącej tablicy TB odrębnymi 4 obwodami przewodem YDYpżo 3x 2,5mm2 p/t, zakończonych gniazdami wtykowymi o IP 44 i zabezpieczenie wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi o charakterystyce S 301 B16A w ww. TB-patrz zał nr 10,

- W pomieszczeniu kuchennym świetlicy zamontowanie grzejnika konwertorowego   np. model F 125 o mocy 1000W firmy Atlanic i zasilenie  z istniejącego gniazda wtykowego,

- W pomieszczeniu umywalni  zamontowanie grzejnika łazienkowego     np. GH200 o mocy 2000W firmy Tesy  i zasilenie  z istniejącego gniazda wtykowego,

- Przebudowa tablicy  bezpiecznikowej w domku  nr 6 Marta do zasilenia budynku recepcji wg. schematu w załączniku nr 4,

- Montaż tablicy  bezpiecznikowej w budynku recepcji   z osprzętem modułowym  wg. schematu w załączniku nr 4 z podłączeniem WLZ-tu i wpięciem instalacji wewnętrznej,

- Wykonanie WLZ pomiędzy domkiem nr 6 Marta a recepcją- bud. nr 16 kablem YKY 5x6 mm2  z wykonaniem   rowów kablowych, ułożeniem folii identyfikacyjnej niebieskiej  nad kablem i zasypanie wykopów-patrz zał, nr 1,

------------------------------------------

S   P   O   R   Z   Ą   D   Z   I   Ł

ZAŁĄCZNIKI:

      - Plan sytuacyjny zagospodarowania  działki.

      - Projektowany grill prefabrykowany.

      - Projektowana ława piknikowa.

      - Schemat TB dla „Recepcji” i rozbudowy TB „Marta”

      - Projektowany stół gospodarczy ze zlewem.

      - Przebudowa pom. wc pod montaż  natrysku – rys. wykonawczy nr 1.

      - Przebudowa łazienki dla niepełnosprawnych – rys. wykonawczy nr2

      - Ogrzewanie elektryczne 7 domków powtarzalnych – rys. wykonawczy nr 3.

      - Ogrzewanie elektryczne domku dla niepełnosprawnych–rys. wykonawczy nr 4.

      - Wykonanie ogrzewania elektrycznego w świetlicy – rys. wykonawczy nr     5