Załącznik nr 1

nr sprawy VII 222/11/14

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zaleceń wynikających z ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego więźby dachowej  obiektów Zamawiającego.

- Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 38, 
67-100 Nowa Sól:

budynek objęty ochroną konserwatora zabytków, o kubaturze 6 489 m3,

powierzchni użytkowej 1 413,00 m2, cztery kondygnacje, w tym użytkowe poddasze. Wykonany metodą tradycyjną, dach płaski o konstrukcji drewnianej, kryty papą. Posiadamy dokumentację archiwalną obiektu.

Podczas oceny stanu technicznego więźby dachowej obiektu stwierdzono 
przesuszenie i silne spękanie podłużne w konstrukcji dachu, które 
zaleca się scalić stalowymi obejmami. Natomiast brakujące elementy (miecze, słupki skrajne) zaleca się uzupełnić i wzmocnić poprzez zamocowanie ściągów stalowych, zarówno na słupach, jak i na mieczach konstrukcji drewnianej, bądź wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji.

Szczegóły w załączonej do zapytania elektronicznej wersji ekspertyzy technicznej.

- Prokuratura Rejonowa we Wschowie, ul. Garbarska 11, 
67- 400 Wschowa:

budynek o kubaturze 2 560 m3, powierzchni użytkowej 606 m2, cztery kondygnacje w tym nieużytkowe poddasze. Wykonany metodą tradycyjną,

dach spadzisty, czteropołaciowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną, na całej powierzchni ocieplony. Brak dokumentacji obiektu. Podczas oceny stanu technicznego więźby dachowej stwierdzono jej infekcje mykologiczną oraz zanieczyszczenie owadami. Zaatakowanie elementów konstrukcyjnych więźby przez owady spowodowały ubytek masy drewnianej belek. Należy wyciosać do twardości uszkodzone ustroje więźby dachowej i poddać istniejące drewno zabiegom impregnującym, grzybobójczym, owadobójczym i ognioodpornym.  Po wyciosaniu należy wstawić nowe odcinki drewna, skręcając oba śrubami z podkładkami stalowymi lub w zależności od przekrojów więźby dachowej płaskownikami stężającymi. Opracować projekt konstrukcyjny (aktywny) i przeprowadzić roboty pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Oględziny więźby potwierdziły konieczność przeprowadzenia jej dezynsekcji oraz zabiegów odgrzybiania.

Szczegóły w załączonej do zapytania elektronicznej wersji ekspertyzy technicznej.