OPIS TECHNICZNY

- DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ   NA PRACE REMONTOWE NA TERENIE OŚRODKA SZKOLENIOWO-REKREACYJNEGO PROKURATURY OKRĘGOWEJ W NIESULICACH

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia są roboty remontowe domków letniskowych,  budynków i obiektów  rekreacyjnych, infrastruktury  oraz uzupełnienie o obiekty i instalacje niezbędne do prawidłowego  i bezpiecznego funkcjonowania ośrodka szkoleniowo-rekreacyjnego, jak również realizacja zaleceń przeglądów okresowych.

2.PODSTAWA OPRACOWNIA

- Uzgodnienia z inwestorem co do zakresu , technologii i standardu wykonania robót,

- Pomiary i wizja lokalna w obiekcie,

- Ceny jednostkowe robót podstawowych z powszechnie stosowanych aktualnych publikacji SEKOCENBUD za II kw. 2020r.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego ( Dz.U. nr 130 poz.1389).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie-(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z późn. zmianami).

3.ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

3.1. Podstawa wyliczenia ilości robót.

Podstawą wyliczenia ilości robót  są pomiary z natury dokonane w terenie oraz sporządzone rysunki poglądowe.

3.2. Podstawy ustalenia nakładów rzeczowych.

Podstawy ustalenia nakładów rzeczowych stanowią  katalogi nakładów rzeczowych i analiza indywidualna.

3.3. Podstawa ustalenia cen czynników produkcji

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i postaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego ( Dz.U. nr 130 poz.1389).

Ceny nie ujęte w informatorach przyjęto wg informacji producenta lub hurtowni.

Kosztorys sporządzono metodą szczegółową z wyliczeniem w poz. kosztorysowych cen jednostkowych brutto bez VAT.

3.4. Zastosowane stawki i narzuty

Dla robót budowlanych :

- Stawka roboczogodziny netto		-   19,60 zł/r-g

- Koszty pośredni ( od R+S )		-    65,9 %

- Zysk ( od R+M+S+Kp )			-    11,0 %

4.OPIS TECHNICZNY ZAKRESU ROBÓT

  - ROBOTY BUDOWLANE

- Wymiana grilla w altanie na nowy -gotowy wyrób  z prefabrykowanego uszlachetnionego betonu barwionego w masie z płytą z granulowanego marmuru o zwiększonej odporności na wysokie temperatury ( zał. nr 2),

- Likwidacja jednej kabiny wc w świetlicy pod projektowany natrysk,  polegająca na likwidacji drzwi, rozbiórce ścianki przedniej, wymianie okładzin ściennych i podłogowych oraz wykonanie sufitu podwieszanego  w przestrzeni likwidowanego wc i częściowo w przedsionku wg załączonego rysunku wykonawczego,

- Przygotowanie do malowania ze skasowaniem zacieków oraz malowanie konserwacyjne 7 domków  letniskowych i świetlicy, wykonanych w technologii tradycyjnej, farbami emulsyjnymi akrylowymi,

- Skucie i uzupełnienie z przygotowaniem powierzchni odparzonych okładzin ceramicznych przed kabinami  wc w świetlicy,

- Malowanie konserwacyjne ścian zewnętrznych elewacji 7 domków  letniskowych i świetlicy, wykończonych tynkami szlachetnymi typy „baranek” w technologii lekko-mokrej ze zmyciem ciśnieniowym, gruntowaniem i malowaniem farbami siliksanowymi przy użyciu materiałów jednej technologii (jednego producenta} np. FAST  Si-Si,

- Odtworzenie tynku kamyczkowego (nałożenie dodatkowej warstwy na całych powierzchniach) na cokołach 7 domków  letniskowych, świetlicy, betonowych płytach fundamentowych  altany, recepcji, domku dla dzieci, projektowanego budynku gospodarczego oraz nadbudowy studni głębinowej z kręgu betonowego, ze zmyciem ciśnieniowym, uzupełnieniem ubytków, gruntowaniem i nałożeniem warstwy tynku kamyczkowego przy użyciu materiałów jednej technologii (jednego producenta} np. FAST  Granit MINI,

- Malowanie elementów drewnianych obudów i podcieni domków letniskowych, drewnianych elementów zewnętrznych recepcji, wszystkich elementów konstrukcji, poszycia i wyposażenia altany, projektowanego budynku gospodarczego od zewnątrz (zał. nr 3) lakierobejcą, np. lazurą ochronną V33 w kolorze istniejących powłok ochronnych,

- Wykonanie wokół domków letniskowych, budynku recepcji, rowerowni i altany opasek z kostki betonowej 20*10 gr. 6 cm w kolorze ceglastym szer, 40 cm + obrzeża,

- Demontaż-likwidacja domku dla dzieci, malowanie konserwacyjne farbą olejną ogrodzenia w istniejących kolorach oraz płyty betonowej farbą akrylowo-poliuretanową w kolorze zielonym,

- Demontaż istniejących i ułożenie w szerszym zakresie nowych chodników z płyt betonowych ażurowych 60*40 cm na warstwie filtracyjnej i podsypce piaskowej z wypełnieniem ażuru miałem kamiennym w zakresie określonym w załączniku graficznym nr 1,

- Wykonanie opaski wokół studni głębinowej o szer. 1,0 m z kostki granitowej  o wysokości 10*10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,

- Wymiana  ponadwymiarowej bramki  zasiek na odpady na bramkę o wysokości 1,43 m, szerokości skrzydła 0,9 m, z paneli 2D #8/6/8 wys. 143 cm  z ramą z profilu zamkniętego 50*20*4 cynkowana i malowana proszkowo  z montażem-zamknięcie na kłódkę,

- Ciśnieniowe oczyszczenie dachu zasiek z płyt poliuretanowych, malowanie konserwacyjne konstrukcji zadaszenia oraz tynków ścianek zasiek,

- Uzupełnienie murków oporowych schodów terenowych z kostki granitowej szarej 15/17  na zaprawie cementowej ze spoinowaniem z rozbiórką istniejących ceglanych,

- Wymiana obramowania studni odwodnieniowej z cegły pełnej na opaskę z kostki granitowej szarej 15/17 na zaprawie cementowej ze spoinowaniem,

- Wymiana istniejącego ogrodzenia z siatki plecionej na słupkach żelbetowych wzdłuż drogi dojazdowej do ośrodka, na panelowe cynkowane i powlekane PCV  np. FORTIS 4W H=1760 #4 mm z osadzeniem słupków w odstępach 2.50 m z płytami cokołowymi gładkimi 2500*200*40 mm, ręcznym karczowaniem i oczyszczeniem krzaków w linii ogrodzenia oraz profilowaniem gruntu pod schodkowe osadzenie cokołów w zakresie ujętym w zał. graficznym nr 1,

- Wymiana ogrodzenie z siatki plecionej ślimakowej ocynkowanej + PCV  wysokości 1.50  m z pozostawieniem istniejących   słupków stalowych z ręcznym karczowaniem i oczyszczeniem krzaków w linii ogrodzenia, prostowaniem części słupków i ich malowaniem w zakresie ujętym w zał. graficznym nr 1,

- Wymiana bramy z siatki plecionej na nową o szer. 4,0 m o szerokości skrzydeł 2*1.95m z paneli 4D #8/6/8 wys. 176 cm   z ramą z profilu zamkniętego 50*20*4 cynkowana i malowana proszkowo  na gotowych słupkach,

- Wymiana bramki z siatki plecionej  na nową  o wysokości 1,50 m, szerokości skrzydła 1.0 m z paneli 4D #8/6/8, wys. 150 cm  z ramą z profilu zamkniętego 50*20*4 cynkowanego i malowanego proszkowo  na gotowych słupkach.

  - ROBOTY SANITARNE

    - W domkach letniskowych oraz świetlicy wymiana  armatury sanitarnej tj. baterii umywalkowych, zlewozmywakowych oraz natryskowych  jednouchwytowych, zaworów  kątowych pod umywalkami, zlewozmywakami wraz z wężykami w oplocie metalowym,

    - W domkach letniskowych z wyjątkiem z wyjątkiem domku dla niepełnospr. Wanda, wymiana brodzików i kabin PCV na zestawy natryskowe kwadratowe PCV 90*90 z kabinami ze szkła szronionego,

    - W świetlicy w uprzednio przygotowanym pomieszczeniu montaż  zestawu natryskowe kwadratowe PCV 90*90 z kabiną ze szkła szronionego,

    - W domku letniskowym ”Małgosia”  wymiana podejścia odprowadzenia wody deszczowej z połaci dachu z rur i kształtek PCV,

    - W domku letniskowym „Kasia” wymiana drzwiczek maskujących dostęp do zaworów odcinających,

    - W domku letniskowym „Beata” wymiana sedesu ustępowego,

    - W obudowie studni głębinowej usunięcie  ziemi poniżej rury ochronnej około 30 cm i wybetonowanie posadzki z zagłębieniem odwadniającym,

    - W domku letniskowym dla niepełnosprawnych  „Wanda” demontaż istniejącego brodzika natryskowego wraz z podejściem odpływowym a po wylaniu podbudowy betonowej pod brodzik ceramiczny na poziomie posadzki  montaż odwodnienia liniowego ze stali nierdzewnej długości 600 mm wraz z syfonem, nóżkami, mankietem uszczelniającym i podejściem odpływowym, przy muszli ustępowej montaż  uchwytu  stałego i uchylnego oraz uchwytu kątowego prysznicowego fi 32 w przestrzeni brodziku ze stali nierdzewnej ,

    - W budynku świetlicy wykonanie wentylacji wywiewnej kabiny wc, natrysku i przedsionka w przestrzeni sufitu podwieszanego  z wyprowadzeniem ponad dach poprzez istniejący wywietrzak dachowy cylindryczny o średnicy 110 mm, włączenie zamontowanych wentylatorów łazienkowych sufitowych ze zwłoką 5 min. do istniejącej instalacji elektrycznej  oświetleniowej oraz uzupełnienie w niezbędnym zakresie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej i tynków  wewnętrznych w otoczeniu przekuć,

    - Wymiana istniejącego stanowiska gospodarczego ze zlewem na stół ze zlewem i półką ze stali nierdzewnej o wymiarach 900 x 600 x 850 z podłączeniem do kanalizacji oraz wykonaniem i osadzeniem konstrukcji wsporczej do umocowania węża ogrodowego  na bębnie,

    - Uporządkowanie terenu poprzez wycięcie zakrzaczeń, samosiejek drzew i traw przy bezodpływowych zbiornikach ścieków.

  - ROBOTY ELEKTRYCZNE

- Wykonanie WLZ pomiędzy domkiem nr 6 Marta a recepcją- bud. nr 16 oraz pomiędzy domkiem nr 3 Hanka a budynkiem gospodarczym nr 15,  kablem YKY 5x6 mm2  z wykonaniem   rowów kablowych, ułożenie folii identyfikacyjnej niebieskiej  nad kablem i zasypanie wykopów-patrz zał, nr 1,

- Montaż tablic  bezpiecznikowych w budynku recepcji   oraz w nowym budynku gospodarczym  z osprzętem modułowym  wg. schematów w załącznikach nr 3 i 4 z podłączeniem WLZ-tów i wpięciem instalacji wewnętrznej,

- Wykonanie w bud. świetlicy  instalacji siłowej YDYp 4*6 mm2 z istniejącej tablicy bezpiecznikowej  do podgrzewacza przepływowego 400V 18kW, zaprojektowanego do instalacji w sąsiedztwie kabiny natryskowej, wg. rys. wykonawczego,

- Wykonanie w bud. świetlicy wypustu oświetleniowego dla oświetlenia przestrzeni natrysku z montażem oprawy ledowej -plafonu łazienkowego 1*LED 12V/230V IP65,

- Przebudowa  tablic  bezpiecznikowych w domku  nr 6 Marta i domku nr 3 Hanka zasilających ww. wg. schematów w załącznikach nr 3 i 4,

- Wykonanie instalacji oświetleniowej w budynku gospodarczym  z wyłącznikiem

1-biegunowym hermetycznym 6A,wykonywanej przewodami ADY 3*1.5mm2

w rurach elektroinstalacyjnych sztywnych 22 mm RL 22 i 2 opraw sufitowych hermetycznych 1x36W,

- marki oraz producenci wskazani opisie stanowią jedynie informację poglądową, dotyczącą właściwości tych produktów i mogą być zastąpione produktami równoważnymi z zachowaniem ich parametrów.

------------------------------------------

S   P   O   R   Z   Ą   D   Z   I   Ł

ZAŁĄCZNIKI:

      - Plan sytuacyjny zagospodarowania  działki.

      - Projektowany grill prefabrykowany.

      - Schemat TB dla „Recepcji” i rozbudowy TB „Marta”

      - Schemat rozbudowy TB „Hanka”

      - Projektowany stół gospodarczy ze zlewem.

      - Przebudowa pom. wc pod montaż  natrysku –rys. wykonawczy.